ICS

U

团  体  标  准

T/CHIDA ****—2024

石油开采土壤与地下水污染源控制技术指南

（征求意见稿）

Technical Guidelines for Controlling Soil and Groundwater Pollution Sources in Oil Extraction

2024-**-**发布                              2024-**-**实施

中国疏浚协会   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4  总则	3

4.1 科学性原则	3

4.2 规范性原则	3

4.3 可行性原则	3

4.4 安全性原则	3

5 石油开采区土壤地下水污染源调查	3

5.1 石油开采区土壤源污染调查	3

5.2 石油开采区地下水污染源调查	4

5.3 土壤地下水石油污染源分析	4

6 石油开采区土壤染源控制技术	5

6.1 土壤垂直阻隔技术	5

6.2 采油泥沙处理技术	6

6.3 其他固体废弃物控制处理技术	7

7 石油开采区地下水污染源控制技术	9

7.1 石油泄漏污染源控制技术	9

7.2 油田污水污染源控制技术	11

8  环境管理与效果评估	15

8.1 日常隐患排查技术与制度	15

8.2 环境管理要求	16

8.3 环境监测点位	16

8.4 环境监测指标	17

8.5 效果评估	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由北京师范大学珠海校区提出。

本文件由中国疏浚协会团体标准专业委员会归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：北京师范大学珠海校区。

本文件主要起草人：王圣瑞、范福强、豆俊峰、张海涵、董越、周春羊、林慰。

石油开采土壤与地下水污染源控制技术指南

# 范围

本文件规定了石油开采区土壤地下水污染源控制的原则、工作内容、流程和技术要求。

本文件适用于石油开采区土壤地下水污染源控制。

本文件不适用于海上石油开采区污染源的控制。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838         地表水环境质量标准

GB/T 14848      地下水环境质量标准

GB 18484        危险废物焚烧污染控制标准

GB 15618        土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 18599        一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 31571        石油化学工业污染物排放标准

GB 36600        土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 18598        危险废物填埋污染控制标准

GB/T 30760      水泥窑协同处置固体废物技术规范

GB 50634        水泥窑协同处置工业废物设计规范

HJ 25.1          建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2          建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则

HJ 25.3          建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4          建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5          污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）

HJ 25.6          污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 662           水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范

HJ 2042          危险废物处置工程技术导则

HJ 2007          污水气浮处理工程技术规范

HJ 576           厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 577           序批式活性污泥法污水处理工程技术规范

HJ 610           环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 964           环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）

HJ 2010          膜生物法污水处理工程技术规范

HJ/T 176         危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范

HJ/T 91          地表水和污水监测技术规范

HJ/T 166        土壤环境监测技术规范

HJ/T 164        地下水环境监测技术规范

HJ/T 20         工业固体废物采样制样技术规范

HJ 2041         采油废水治理工程技术规范

DZ/T 0288       区域地下水污染调查评价规范

SY/T 7300       陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范

SY/T 6851       油田含油污泥处理设计规范

T/GIA 008       土壤地下水修复异味控制剂生产制备 技术指南

CECS : 111      寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程CECS111:2000

# 术语和定义

- 3.1

- 石油开采区  oil production area

进行石油勘探和开采活动的特定地域或区域。这些区域通常包括石油储层，经过勘探确认有丰富的石油资源，并且有完整的生产、运输、电力、通讯、管理及生活设施。

- 3.2

- 石油开采区土壤地下水污染源  pollution sources of soil and groundwater in oil extraction areas

石油开采区内一切能产生物理的、化学的及生物的有害物质或能量并向土壤地下水的迁移的设施、装置、场所与过程。

- 3.3

- 污染源控制  pollution source control

运用经济、技术、法律、行政以及其他管理手段和措施，对污染源进行调查、监督、治理、环境风险管控等工作和活动。

- 3.4

- 油田废水  oilfield wastewater

在石油勘探、开采和生产过程中产生的含有各种化学物质和污染物的废水。

- 3.5

- 油田固体废物  oilfield solid waste

在石油勘探、开采和生产过程中产生的各种固体废物和污染物。

# 总则

## 4.1 科学性原则

综合考虑石油开采区的水文地质条件、污染物类型、污染特征、技术适用条件、监测目标、监测频率、监测数据分析方法和监测预警所受环境影响等因素，构建石油开采区土壤地下水污染源控制技术。

## 4.2 规范性原则

根据石油开采区土壤地下水防治相关法律法规要求，采用程序化、系统化方式规范石油开采区土壤地下水污染源防治过程，保证石油开采区土壤地下水污染源防治技术体系的规范性和客观性。

## 4.3 可行性原则

综合考虑石油开采区土壤地下水污染源特点、经费投入等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，合理选择污染源控制技术，因地制宜制定技术方案，使石油开采区土壤地下水污染防治技术在实施过程中可操作性强。

## 4.4 安全性原则

构建石油开采区土壤地下水污染源防治技术体系要确保现场工程实施安全，防止对施工人员、周边人群的生命健康以及环境产生二次危害

# 石油开采区土壤地下水污染源调查

## 5.1 石油开采区土壤污染源调查

5.1.1 资料收集与现场踏勘

a）资料收集

根据HJ 25.1-2019进行石油开采区土壤环境调查，以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主。资料收集的范围包括：气象资料、水文资料、土壤资料、地形地貌、地质、水文地质资料、土地利用规划资料、社会经济发展资料、污染源资料等。其中，石油开采区水文地质勘察报告、环境影响评价报告、石油开采区开采可行性报告、石油开采区石油贮量报告、石油开采区污水处理设施设计方案、地下水现有监测井布设位置与监测数据，地下水饮用水水源地以及污染源资料重点收集。

通过资料收集调查，达到如下目的：1）包气带结构，查明包气带地层时代、岩性组成、厚度、结构以及分布特点，包气带中粘性土层的组成、厚度与分布特点，了解包气带岩（土）体的渗透性能；2）地下水系统结构，查明含水层的地层时代、岩性组成、厚度与分布，边界条件，顶底板岩性、厚度和隔/透水性能；3）补给、径流、排泄条件，查明地下水的补给来源、补给区分布，径流区的循环条件、分布范畴，排泄方式、排泄区分布等，分析地下水流程变化情形。

b）现场踏勘

根据资料综合分析结果，结合调查区水文地质条件、地下水开发利用状况、石油开采区污染源特征等情况，制定现场踏勘工作计划。在现场踏勘前，根据石油开采区的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。踏勘的范围以石油开采区为主，并应包括周围区域，周围区域的调查范围一般不超过石油开采区周边1km，具体范围可结合地形地貌、地表分水岭、水文地质单元或环境敏感性等情况来确定。

通过现场踏勘摸清石油开采区污染源的基本情况，包括：开采规模、开采时间、开采方式，污染物排放情况（废水、固废与占用土地情况），污染物处理处置情况（处理设施规模与工艺、运行时间），油井、加工区与原油储藏区的分布，地下水监测井的分布、结构与监测频次，周边敏感目标情况等。踏勘结束，编写踏勘小结，包括踏勘计划、路线、照片、录像等记录资料，记录获得补充的主要信息，踏勘结束后所需的报告编制要求具体见HJ 25.1-2019。

5.1.2 水文地质勘察

水文地质勘查应以现有水文地质资料为主，当资料适用性及真实性不足时，需进行水文地质勘查。通过水文地质调查掌握石油开采区及周边区域水文地质结构、地下水流场、地下水补给径流和排泄情况、地下水与地表水水力联系、地下水开发利用状况和水文地质参数等。

5.1.3 土壤环境补充调查

当前期收集资料不足以进行土壤环境质量评价时，需进行补充调查，并结合收集的资料，更新概念模型。

补充调查进行HJ 25.1-2019中的第二阶段和第三阶段污染状况调查，主要包括土壤、地下水样品的采集分析工作以及场地或区域地块特征参数分析，并根据实际需要选取适当的参数进行调查。所需详细工作计划及步骤参照HJ 25.1-2019、HJ 25.2-2019和HJ/T 164、HJ/T 166。更新概念模型在于分析石油开采区地质与水文地质条件、土壤地下水污染特征、受体与周边环境状况等，可采用文字、图、表等方式，便于指导污染源防治方案制定，具体参照HJ 25.4-2019和HJ 25.6-2019。

## 5.2 石油开采区地下水污染源调查

5.2.1 污染源特征分析：这一部分的调查将重点关注潜在污染物的种类、排放源的强度、排放的位置以及污染的传播路径。同时，还需评估污染影响的范围、周围环境的防渗措施，以及污染物存在的时间。通过对这些特征的全面了解，可以初步识别出污染源对地下水的潜在威胁。

5.2.2 建立污染源识别指标体系：基于上述分析结果，构建一个系统化的地下水重点污染源识别指标体系。这一指标体系将包含多个维度，包括污染物的性质、排放强度、影响范围等，以便于系统化地评估和识别不同污染源的危害程度。

5.2.3 潜在污染物识别：在调查过程中，通过对污染源的详细环境考察，确定与典型污染源相关的地下水污染物清单。结合综合评分法，系统地识别出这些典型污染源所可能引发的地下水潜在污染物。这样可以为后续的污染防治措施提供科学依据。5.2.4 地下水污染源危害性评价：最后，利用综合污染指数法和叠加指数法等多种评估方法，对地下水污染源的危害性进行综合评价。这一评价将依据分级结果，识别出地下水的重点污染源，以便于相关部门采取有效措施进行管理和治理。

## 5.3 土壤地下水石油污染源分析

常见污染物详见下表5-1。

表5-1  石油开采区常见污染源统计表

| 污染源 | 污染危害 | 产生方式 |
| --- | --- | --- |
| 原油污染 | 直接污染土壤和地下水，导致生态系统的严重破坏。 | 油井、管道、储油罐等设施的破裂或腐蚀。 |
| 废水排放污染 | 含有大量有毒化学物质和重金属，可能渗入地下水，造成水源污染。 | 开采过程中产生的含油废水、冷却水和回注水等 |
| 固体废物 | 堆放不当会导致土壤和水体的污染，部分废物可能含有致癌物质。 | 泥浆、钻屑、设备维修产生的废弃物等。 |
| 重金属污染 | 重金属可通过食物链积累，对人类健康和生态系统造成长期影响。 | 开采过程中使用的化学剂和设备腐蚀。 |

# 石油开采区土壤染源控制技术

## 6.1 土壤垂直阻隔技术

在油田、炼油厂、油罐区等地，石油泄漏常常会造成土壤和地下水的污染。土壤垂直阻隔技术可以在泄漏源区域设置屏障，防止石油污染物继续向深层土壤或地下水扩散。使用具有不透水性质的材料，如粘土、塑料膜、钢板等，在泄漏区域周围构建垂直屏障，从而隔绝污染源，防止污染物向下渗透。

6.1.1 阻隔层采用竖向布置的形式，阻断污染介质向周边环境的迁移输送的阻隔技术。包括土-膨润土隔离墙、高压喷射灌浆墙、搅拌桩墙、搅喷桩墙、水泥帷幕灌注浆墙、土工膜墙、渗透反应墙等技术。

6.1.2 土壤垂直阻隔技术可分成取代法、挖掘法、注射法等基本类型。各类型特点及适用性见表6-1。

6.1.2.1 取代法:把阻隔系统施工于地下而地面不受大的干扰。其中，钢板桩是最常用的一种方法。

6.1.2.2 挖掘法:将土壤挖出，然后用阻隔材料代替原有土壤，即建置一低渗透性的垂直阻隔系统，将其插入土壤甚至更深的不透水层。例如，交叉桩法是由一系列连锁相邻的桩构成完整的墙;浅层截水墙的建造过程是先用切割机挖出一个足够深的狭槽，然后插入地膜，再用压实的黏土填充;泥浆沟渠的建造过程是先挖一条沟渠，然后用不同材质混合的泥浆（如皂土—水泥混合，有时还加入挖出的土壤进行混合）进行填充，形成不同形式的泥浆沟渠，如黏土阻隔系统、皂土—水泥阻隔系统、膜阻隔系统和混凝土横隔墙等。

6.1.2.3 注射法:向土壤中注入一定的材料，填充土壤的空隙、孔隙和裂隙，以降低土壤渗透性的过程。注射法形成的垂直阻隔系统包括化学灌浆阻隔、深层土壤混合（通常是皂土和水泥混合）技术、喷射灌浆和喷射混合灌浆等。

6.1.2.4 其他方法:包括电动力学阻隔技术、地面冰冻、化学阻隔和生物阻隔等。其中，电动力学阻隔技术是指通过控制电荷形成对污染物迁移进行阻隔的系统。地面冰冻也可以形成垂直阻隔系统，用于控制土壤中污染物的迁移。目前，生物阻隔方法也在发展当中。

表6-1 不同类型垂直阻隔系统的特点及适用性

| 类型 | 应用 | 适用性 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取代法 | 钢板桩 震动波墙 膜墙 | 大多数土壤类型，但大石头、岩石或大量废弃物存在或许会影响施工 | 低 pH土壤一般对苯和甲苯等污染物具有抗性;钢板桩的地方也需要结构上或机械上的支持 |
| 挖掘法 | 横切堆积墙 浅层切断墙 喷射灌浆 泥浆沟渠 混凝土横隔墙 | 大多数土壤和岩石类型 | / |
| 注射法 | 水泥或化学灌浆 喷射灌浆 喷射混合 | 最好是粒状土壤或破碎的岩石，而黏土或废弃物效果较差 | / |
| 其他 | 地面冰冻 电动力学 生物阻隔 化学阻隔 | 地面冰冻只在一定颗粒大小的土壤（主要是砂土）上有过成功的实例 | / |

## 6.2 采油泥沙处理技术

6.2.1 采油泥沙参考SY/T 7300-2016标准进行处理，处理要求按照以下要求进行。主要包括有化学热洗技术、燃料化技术、热解技术、蒸汽喷射技术、常温溶剂萃取技术和微生物修复技术。

6.2.1.1 化学热洗技术

a）含油污泥化学热洗处理应包括流化预处理、调质处理、离心分离处理。

b）流化预处理可通过油泥分离装置去除大块含油物料和大颗粒含油泥沙，并流化污泥，温度宜控制在45℃以上。流化预处理后含油污泥中固体颗粒粒径宜小于5mm。分离装置应有防止油、水、泥落地的设计。

c）调质处理宜采用搅拌匀化、加热、投加化学药剂等工艺措施，清洗温度、化学药剂品种应根据污泥物性、脱油效率等现场试验情况确定。

d）经调质处理后含油污泥宜采用离心机进行固液分离

e）处理过程产生的废水应循环利用;无法循环利用的污水，应集中处理。

6.2.1.2 燃料化技术

a）含油污泥燃料化技术应包括预处理、脱水处理、制备燃料等

b）预处理宜采用人工或机械方法分拣去除大块含油物料。

c）经预处理后含油污泥若含水率大于80%，应进行脱水处理。

d）经预处理或脱水处理后的含油污泥宜采用输送装置进入物料混匀装置内，加入干化剂混匀后宜采用低温烘焙方式干燥。

e）处理过程产生的废水应循环利用;无法循环利用的污水，应集中处理。

6.2.1.3 热解技术

a）含油污泥热解技术应包括预处理、热解、馏分冷凝分离、不凝气焚烧、油品脱臭等过程。

b）预处理宜采用人工或机械方法分拣去除大块含油物料。

c）经预处理后含油污泥若含水率大于80%，应进行脱水处理。

d）热解工艺设计必须符合相关安全要求

e）热解不凝气严禁直接排放。若作为热解炉供热系统的燃料利用，应进行净化和干燥。不具备焚烧条件的要对不凝气进行分解并无害化。

f）排渣系统应与炉体密闭连接防止飞灰。

g）回收油品应有脱臭处理设施。

6.2.1.4 蒸汽喷射技术

a）含油污泥蒸汽喷射技术应包括预处理、脱水处理、蒸汽喷射、油水分离等。

b）含油污泥若含水率大于 80%，应进行脱水处理。

c）蒸汽喷射所用蒸汽温度应高于 550℃，经喷嘴将超热蒸汽以超高速引入至高温处理器与油泥垂直碰撞。

6.2.1.5 常温溶剂萃取技术

a）常温溶剂萃取技术应包括固液分离、萃取等。

b）常温溶剂萃取技术宜处理含油岩屑及清罐油泥等较为均质的含油污泥，经处理后油基钻井液、油品应回收利用。

c）常温脱附使用的萃取剂应考虑重复利用。

6.2.1.6 微生物修复技术

a）采用微生物修复处理时，含油污泥pH宜控制在6~8，温度宜控制在15℃~35℃，湿度宜控制在25%~75%。

b）含油污泥中的溶解氧浓度应根据试验确定，可通过翻耕通风、添加产氧剂等方法实现。

c）采用原位生物修复工艺时，应采取隔离和控制污染物扩散的措施:采用预制床生物修复工艺时应设置防渗层，防渗层上应设置渗滤层及渗滤液收集系统。

6.2.2 处置技术要求

6.2.2.1 含油污泥的焚烧应符合 GB18484 中有关规定，鼓励进行热能综合利用。

6.2.2.2 含油污泥焚烧工程应符合 HJ/T176 中有关规定。

6.2.2.3 含油污泥的填埋应符合 GB18598 中有关规定。

6.2.3 环境监测

6.2.3.1 含油污泥的采集、制样与保存应按照 HJ/T20 规定要求进行。

6.2.3.2 含油污泥处理与处置过程不得对土壤、水体造成二次污染，对周边土壤和水体的取样和监测应符合 HJ/T166和 HJ/T164、HJ/T91的要求。

6.2.3.3 含油污泥贮存和处理、处置场所的大气污染物监测布点、取样和监测应符合 HT/T55、HT/T 397的要求。

## 6.3 其他固体废弃物控制处理技术

6.3.1 化学热洗

6.3.1.1 应包括流化预处理、水洗处理、离心分离处理等。

6.3.1.2 流化预处理温度宜控制在 45 ℃ 以上。流化预处理后废弃钻井泥浆和岩屑中固体颗粒粒径宜小于 5 mm。分离装置应有防止油、水、泥落地的设计。

6.3.1.3 宜采用搅拌匀化、加热、投加化学药剂等工艺措施，清洗温度、化学药剂的选择

应根据污泥物性、脱油效率等现场试验情况确定。

6.3.1.4 处理后宜静置或离心，并回收油品。

6.3.2 热解

6.3.2.1 设备进口物料含水率宜低于 30%。

6.3.2.2 热解终温、停留时间、氮气进量等参数应根据物料中含固量、固体颗粒粒径、含油量、含水率等参数确定。

6.3.2.3 热解产生的气体须进行油品回收，不凝气优先作为热解燃料，不能回收利用的应焚烧处理达标后排放，热解炉加热烟气、焚烧炉烟气应采取急冷处理，烟气温度 1s 内降到 200℃ 以下，减少烟气在 200℃～500℃ 温区的滞留时间。

6.3.2.4 排渣系统应与炉体密闭连接防止飞灰逸出。

6.3.3 高温热氧化

6.3.3.1 废弃钻井泥浆的热氧化应包括预处理、热氧化、尾气净化、固体处理等。

6.3.3.2 废弃钻井泥浆的含水率大于 80%时，高温热氧化前应进行脱水处理。

6.3.3.3 高温热氧化工程设计应符合 SY/T 6851 的相关规定。

6.3.3.4 高温热氧化产生的废气经二燃室、换热及脱硫、除尘等处理后，应符合 GB 31571的排放要求。废热可用于废弃钻井泥浆的处理过程。

6.3.3.5 排渣系统应与炉体密闭连接防止飞灰逸出，残渣堆场应有防尘措施。

6.3.4 微生物处理

钻井废物含油率小于 5% 时可直接利用微生物处理技术进行处理，同时应符合 DB 61/T 1361 的相关规定。

6.3.5 水泥窑协同处置

协同处置的水泥窑应是新型干法预分解窑，且入窑物料含水率、投加比例、技术装备以及重金属最大允许投加量等要求，应满足GB 30760、GB 50634和HJ 662的相关规定。

6.3.6 焚烧

应符合GB 18484和HJ 2042的规定。

6.3.7 固化处理

固化的性能、抗压强度、污染控制、监测要求应符合SY/T 7298的规定。

6.3.8 填埋

一般工业固体废物的填埋按GB 18599相关规定执行，危险废物的填埋按GB 18598相关规定执行。

# 石油开采区地下水污染源控制技术

## 7.1 石油泄漏污染源控制技术

如果在监测井或水源井中监测到石油类或挥发酚含量在短时间内有明显升高的现象、必须立即停止使用距离最近的油田注水井、采油井，并继续进行监测，同时进行漏失情况检查，这时可能出现以下两种情况：一是如果被停用的生产井确实发生含水层位泄漏，应立即对该井进行封井。消除石油类污染源；二是如果被停用的生产井未发生泄漏，说明距离更远的生产井出现了泄漏事故，应逐渐扩大检查范围，确定泄漏源，并予以封井处理。

7.1.1 压力平衡技术

通过调整油井的压力平衡，及时、准确地控制井口油气的流出，避免泄漏事故的发生。这通常使用油井安全阀、排气管等设备来实现。油井压力平衡技术主要应用于油气井的开发与生产过程中，尤其是在油井开采的初期、中期以及水驱或气驱开采过程中，用于解决油井压力变化问题，保持井筒内外的压力平衡。

7.1.1.1 井口设备安装

安装井口装置：包括安全阀、压力计、泥浆泵和井口防喷器等设备，以监测和控制油井的压力状态。

使用密封设备：确保油井在开采和维护过程中始终保持密封，防止油气泄漏。

7.1.1.2 控制井内压力

使用钻井泥浆：在钻井过程中，使用密度合适的钻井泥浆来提供足够的井内压力，抵消地层压力，从而防止流体外泄。

调整泥浆密度：根据地层压力的变化，及时调整泥浆的密度，以保持井内压力高于地层压力。

7.1.1.3 压力监测

实时监测：使用压力传感器和数据采集系统，实时监测井内压力、温度等参数，确保井内保持稳定状态。

定期检查：定期对井口设备、管线和阀门进行检查，发现异常立即处理，防止因设备老化或损坏导致的泄漏。

7.1.1.4 实施防喷器

使用防喷器：在井口安装防喷器，防止井喷或其他意外情况的发生。防喷器可以在压力突然升高时自动封闭井口，阻止流体泄漏。

紧急关闭系统：配置紧急关闭系统，确保在发现异常情况时能够迅速切断油井的流体通道。

7.1.1.5 压力平衡液的应用

注入压力平衡液：在某些情况下，向油井注入压力平衡液（如水、油、天然气等）以维持井内的压力平衡。这种液体的性质和注入量需要根据具体地层情况进行设计。

7.1.1.6 泄漏检测

漏油监测系统：部署监测设备，定期检查油井周边是否有泄漏的迹象，例如通过使用红外线探测、声学监测等技术。

环境监测：监测油井周边的环境情况，及时发现任何异常情况，确保及时响应。

7.1.1.7 应急预案

制定应急预案：针对可能出现的油井泄漏情况，制定详细的应急响应计划，确保在发生意外时能够迅速有效地处理。

7.1.2 井身完整性检查技术

7.1.2.1 井身完整性检查的准备工作

a）资料收集与分析：收集井的历史数据，包括钻井记录、生产记录、压力测试结果等，分析井的结构和潜在风险。

b）确定检查频率：根据井的年龄、生产状况、环境因素等，制定合理的检查计划，定期进行井身完整性检查。

7.1.2.2 井身完整性检查方法

a）视觉检查：对井口、井身以及井口周边的设备进行目视检查，观察是否有明显的腐蚀、裂缝或其他结构性损伤。

b）压力测试：进行压力测试以评估井身的密封性和强度，确保井身能够承受预期的压力。

c）气密性测试：向井内施加一定的气压，观察压力是否保持稳定，来判断井身是否存在泄漏。

d）超声波检测：使用超声波探伤技术，检查井管的壁厚和结构完整性，及时发现腐蚀或其他缺陷。通过声波传播速度和衰减情况，评估井管的状况。

e）磁力检测：使用磁性检测设备检测井管的表面缺陷，如裂纹和腐蚀点。磁力检测能够快速定位缺陷位置，适用于管道和设备的检查。

声波成像：使用声波成像技术获取井壁的详细图像，评估井身的几何形状和完整性。该技术可以提供井身的内部结构信息，帮助识别潜在的泄漏点。

f）电磁波检测：采用电磁波检测技术监测井身的导电性和绝缘性，检查井身材料的完整性。

特别适用于检测井身材料的老化和损坏情况。

7.1.2.3数据分析与评估

a）数据处理：对检查获得的数据进行分析，使用专业软件生成检测报告，包括缺陷类型、位置及严重程度。

b）完整性评估：根据检测结果评估井身的完整性，判断是否需要采取进一步的维护或修复措施。

7.1.2.4.维护与修复

a）制定维护计划：针对检测中发现的问题，制定详细的维护和修复计划，确保井身结构的安全性。

b）实施修复措施：根据评估结果，采取相应的修复措施，如更换受损的井管、加固井壁等，确保井身的结构完整性。

7.1.3 水源地水源井污染控制措施

如果水源井中监测到石油类或挥发酚含量短时间明显升高，说明区域地下水水质已受到明显影响，需立即对直接受影响的水源井实施关井停水，并立即采取以下应急和替代供水措施：

适当加大对距离油田开发区域较远的水源井采水量的应急补充供水，并持续做好监测。立即在距离被污染区域5 km以上的地域选择新址打供水水源井替代原有井。一般打新井和建立相关供水管道可在3个月内完成。完成后启用新水源井，原受影响的水源井未经检验合格不能供水。

7.1.4 原油泄漏控制围堰

7.1.4.1 围堰的设计与建设

a）选址与设计：根据油罐、管道或其他潜在泄漏源的位置，选择合适的围堰位置。确保围堰能有效包围泄漏源，并考虑到地形、排水和水位等因素。设计围堰的高度、宽度和材料（如土壤、混凝土、塑料、金属等），确保其能够承受预期的原油泄漏量。

b）围堰建设：在选定位置建设围堰，确保围堰具有良好的密封性和足够的承载能力。使用耐腐蚀材料，以提高围堰的耐久性，延长使用寿命。

7.1.4.2 围堰的日常检查与维护

a）定期检查：定期对围堰进行检查，确保其没有破损、沉降或渗漏现象。检查围堰周边的排水系统，确保在雨季或大雨后围堰内部不会积水。

b）维护和修复：对损坏的围堰及时进行修复或重建，以保持其防护效果。清理围堰内的杂物，确保围堰始终保持有效的工作状态。

7.1.4.3 围堰的使用与应急响应

a）泄漏检测：安装泄漏监测系统，实时监测围堰内部和周边的油气浓度，及时发现泄漏。

定期进行泄漏演练，确保工作人员熟悉围堰的使用和应急处理流程。

b）原油收集：在围堰内配置抽油设备或吸油垫等工具，及时收集围堰内泄漏的原油，防止其渗透到土壤或水体中。收集的原油应按照相关规定进行处理和储存，避免二次污染。

7.1.4.4 围堰的环保管理

a）培训工作人员：定期对操作人员进行培训，确保他们熟悉围堰的操作流程、监测设备的使用和应急响应程序。进行环保意识教育，强调围堰使用的重要性和维护必要性。

b）记录与报告：对围堰的检查、维护、泄漏情况等进行详细记录，并定期提交相关报告，确保信息的透明性和可追溯性。

## 7.2 油田污水污染源控制技术

7.2.1 压裂返排液控制技术

压裂返排液物理化学处理技术主要应用于页岩气、致密油、煤层气等非常规油气资源的开发过程中。在水力压裂过程中，大量的返排液被带出，需要对这些返排液进行物理和化学处理，以去除有害物质，防止环境污染并提高水资源的回收利用率。

7.2.1.1 物理技术处理工艺

a）返排液收集与预处理

压裂返排液在被送到处理设施前，首先需要进行初步收集和预处理。这个阶段主要是为了去除返排液中的大颗粒杂质，为后续处理提供良好的基础。

沉降池（或初步沉淀）：通过重力作用，让较大的固体颗粒沉降到池底，减少水中的悬浮固体含量。

分离器（油水分离器）：返回液可能含有油和水的混合物，使用油水分离器将油和水分离。常见的方法包括重力分离、气浮分离等。

b）固液分离

为了去除返排液中的悬浮固体和一些较大的颗粒，可以使用以下几种固液分离技术。

机械过滤：利用过滤介质（如砂滤、布袋过滤器等）去除水中的固体颗粒。过滤器通过物理孔隙阻隔机制，将悬浮固体颗粒与水分开。这一过程可以去除水中的大部分固体物质，但无法去除溶解性污染物。

砂滤：适用于过滤颗粒较大的物质，通常是第一道过滤工序。

袋式过滤器：常用于更精细的过滤，能够去除较小的颗粒物，确保水质进一步清洁。

离心分离：利用离心力将液体中的固体颗粒分离出来。离心分离器通过高速旋转产生的离心力，将固体颗粒从液体中甩出。此方法对于颗粒较小或密度差异较大的固体具有较好的分离效果。

c）蒸发浓缩

蒸发浓缩技术利用热能将返排液中的水分蒸发掉，从而减少液体体积并回收水分。这是一种典型的物理方法，适用于含有高浓度溶解物的返排液。

多效蒸发：通过多个蒸发单元和低压操作，能够有效地蒸发水分，并将其中的盐分和其他溶解物浓缩。蒸发后，水蒸气可以冷凝回收为纯净水，而剩余的浓缩废水则可进一步处理或回收利用。

闪蒸：闪蒸是一种快速加热液体至其沸点以下的操作，使液体中的水分迅速蒸发出来。该过程适合处理高盐、高浓度废水，能够大幅度减少返排液的体积。

d）气浮分离

气浮分离技术利用气泡与水中的悬浮物结合，使其浮上水面，从而实现固体颗粒的去除。气浮通常用于去除水中难以通过沉降去除的胶体物质和微细颗粒。

溶气气浮：将空气溶解在水中，通过释放气泡使其与水中的悬浮固体结合，形成较大的团聚物，进而浮出水面。溶气气浮常用于处理含有细微颗粒、油污等复杂成分的水。

7.2.1.2 化学技术处理工艺

a）收集与预处理

液体收集：首先，需要将返排液从油气井口收集到储液罐或处理池中。

初步过滤：通过过滤或沉降等物理方法去除大颗粒的悬浮物和固体杂质，如砂粒、金属碎片等。

b）pH调节

返排液通常可能具有较高的酸度或碱性，需要进行pH调节。此步骤通过添加酸或碱（如硫酸、氢氧化钠等）来调整pH值，使之适合后续处理或安全排放。

c）脱气与气体分离

返排液中可能含有溶解的气体，如二氧化碳（CO₂）或甲烷等，这些气体需要在处理过程中分离出来。常见的方法包括气体分离塔或使用气体脱除剂。

d）化学添加剂降解

破胶剂和降粘剂：水力压裂液中通常使用高分子聚合物（如聚丙烯酰胺）来提高流体的黏度，帮助裂缝的延伸。返排液中的这些聚合物需要通过加入破胶剂（如过氧化氢、氧化剂等）降解，减少对环境的影响。

交联破坏：有时需要通过破坏交联结构来降低高分子物质的粘度，这样返排液就可以更容易地被处理和分解。

e）油水分离

返排液中可能会含有一定量的油气成分或烃类物质。为了分离水和油，可以通过添加乳化破坏剂或溶剂来分解乳化的油水，进行油水分离。常见的药剂有表面活性剂、溶剂等。

f）沉淀物去除

在返排液中，可能有一些无机沉淀物如盐类、泥浆等，需要通过加入絮凝剂（如聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等）使其沉淀，随后通过离心或沉降的方法去除。

7.2.2 含油污水处理技术

根据HJ2041-2014相关规定，含油污水处理一般采用建设含油污水处理厂进行处理。采油废水预处理包括冷却、隔油、调节、混凝/（气浮）沉淀等处理单元，处理单元的取舍与组合应根据采油废水的水质特性和设施建设要求确定。采油废水厌氧生物处理宜选用水解酸化法，也可选用厌氧生化池;好氧生物处理宜选用生物接触氧化法、传统活性污泥法或膜生物反应器(MBR)等。采油废水生化后处理宜选用微絮凝-过滤、化学氧化等处理工艺。采油废水处理效率应通过试验确定，各处理单元污染物去除效率可参考HJ2041-2014确定。具体工艺技术流程详见图7-1。

图7-1 采油废水处理工艺流程图

7.2.2.1 冷却处理

a）水温较高的采油废水应设置冷却处理装置，并设置实时监控;

b）冷却处理装置宜采用换热降温和冷却塔降温等方式。

7.2.2.2 隔油处理

隔油池（罐）的设计应满足以下技术条件和要求:

a）隔油池（罐）的有效容积应根据水质、水量变化情况确定，有效停留时间宜取2h～8h;

b）隔油池（罐）应设计为封闭式，应设有通排风设施及对高温采油废水逸散气体的处理设施;

c）隔油池（罐）应设置原油回收和底部排泥装置。

7.2.2.3 废水调节处理

a）采油废水水质、水量变化较大，生化处理单元抗冲击负荷能力较弱时，应设置调节池。废水调节池的设计应满足以下技术条件和要求:

采油废水调节池应具备均质、均量、调节pH、防止沉淀、补加营养盐等功能;

b）调节池的水力停留时间宜取10h-24h;

c）废水调节池应设置去除浮渣和污泥的装置;

d）调节池内应设置水力混合或机械搅拌装置。采用空气搅拌时,宜按曝气强度计,取 3 m3/(m2.h)～4.5 m3/(m2.h);采用机械搅拌时，功率宜采用4 W/m3～8 W/m3。

7.2.2.4 混凝-沉淀/气浮处理

采油废水中含聚合物或为油水密度差较小的稠油废水时，宜采用“混凝-沉淀/气浮”处理工艺，设计应满足以下技术条件和要求:

a）使用水处理药剂时，一般须设置混凝反应区。水处理药剂与废水的混和及反应宜采用机械搅拌或水力搅拌方式，反应时间与废水性质、药剂种类、投加量和反应形式等因素有关，一般为15 min～30 min;

b）采用混凝沉淀工艺时，混合区G值300 s-1~600 s-1，混合时间30 s～120 s，反应区G值30s-1~60s-1，反应时间5 min～20min，沉淀池表面负荷0.6 m3/(m2·h)～1 .2 m3/(m2·h)。

c）采用混凝气浮工艺时，气浮处理宜采用溶气气浮、涡凹气浮或射流气浮。气浮进水含油量宜小于100 mg/L。气浮处理产生的浮渣宜采用机械式清渣。刮渣机的行车速度宜控制在1 m/min～5 m/min;

e）其他工艺设计应符合HJ 2007的相关技术要求。

7.2.2.5 厌氧生物处理

a）厌氧生物处理宜控制水温为:冬季30℃~40℃，夏季25℃~40℃。

b）厌氧生物处理系统进水 pH 值宜为6.5~7.5，石油类宜小于 20 mg/L，硫酸盐浓度应小于1000mg/L。

c）厌氧生物处理后可设置沉淀池，停留时间宜为1.5 h~3.0 h。

d）厌氧生物处理宜选用水解酸化法，也可选用厌氧生化池，相关参数应通过试验确定。

e）厌氧生物处理应避免产甲烷，可通过调节氧化还原电位高于-300 mV等措施来抑制产甲烷。

f）采用水解酸化法时，应符合以下技术要求:

1）水解酸化池进水CODcr宜小于1000 mg/L。

2）水解酸化池容积负荷宜为0.7kgCOD/ (m3·d)~2.0 kgCOD/ (m3·d)。停留时间可设计为6 h~

12 h;

3）水解酸化池底部应设置潜水搅拌器，以防止污泥沉淀。潜水搅拌机的搅拌功率宜采用2W/m3~4W/m3;

4）布水系统应从底部进水，且应保证均匀布水，废水的上升流速宜小于2.5 m/h;

5）水解酸化池的有效水深宜为4.0 m~6.0 m;

6）水解酸化池池宽与有效水深之比宜采用1:1～2:1;

7）水解酸化后沉淀池表面负荷宜为0.5 m3/(m2·h)~1.5 m3/(m2·h)。

7.2.2.6 好氧生物处理

a）好氧生物处理系统的进水CODcr,应不大于500mg/L。

b）采用传统活性污泥法时，污泥负荷宜按0.05 kgBOD5/(kg MLSS·d)~0.2kgBOD5/(kg MLSS·d)设计，污泥浓度宜为2g/L~4 g/L。采用A2O、SBR或MBR时，其工艺设计应分别符合HJ576、HJ 577、HJ 2010的规定。当污水处理设施位于寒冷地区时，还应符合CECS 111的规定。

c）采用生物接触氧化法时，其技术要求如下:

1）应选用性能优良的高效生物膜填料，固定生物膜填料的支架应满足防腐要求;

2）容积负荷应根据试验或相似废水处理的实际运行数据确定，当无数据时，宜采用0.3 kgCOD/(m3·d)～1.5 kgCOD/(m3·d)，并按水力停留时间进行校核;

3）好氧池应保持足够的充氧曝气，溶解氧宜取2.0 mg/L～4.0 mg/L;

d）其他工艺设计应符合H/T 337及HJ 2009的技术要求。

7.2.2.7 曝气池应考虑设置消泡设施，宜采用加大曝气池超高、添加消泡剂、喷淋消泡和机械消泡等措施。

7.2.3 回注水处理工艺

7.2.3.1 回注水处理工艺详见图7-2.

图7-2  回注水处理工艺流程图

7.2.3.2 自然除油工艺。自然沉淀装置包括平流隔油池、斜板沉降池等多种设备。设计时需要考虑多个参数，如分隔数、有效池长、池总高度、刮板间距、高度和移动速度等。

7.2.3.3 气浮选工艺在污水处理过程中，气浮选是关键工艺。该工艺涉及多种设备，如压力容器、溶解气释放装置和气浮分离装置，通过协调配合，确保污水的正常处理。

7.2.3.4 过滤工艺在污水处理中也至关重要。建议采用GQL改性纤维球过滤系统。改性纤维球滤料具有良好的可压缩性，与含油污水接触时，能与水分子形成保护膜，提升过滤效果。

# 环境管理与效果评估

## 8.1 日常隐患排查技术与制度

8.1.1 日常隐患排查技术

8.1.1.1 油井泄露检查参照本指南7.1节相关技术内容执行。

8.1.2 日常排查制度

8.1.2.1 采油企业企业应根据HJ854标准和《隐患排查指南》附录A的相关要求，对重点场所和设施设备的土壤污染预防设施及措施进行排查。此外，采油期间产生的各类废物贮存间的排查应按照GB 18597标准进行。

8.1.2.2 根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，企业在排查风险应该按照如下步骤进行。

a）确定排查范围。通过资料收集、人员访谈，确定重点场所和重点设施设备，即可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的场所和设施设备。

b）开展现场排查。土壤污染隐患取决于土壤污染预防设施设备（硬件）和管理措施（软件）的组合。针对重点场所和重点设施设备，排查土壤污染预防设施设备的配备和运行情况，有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况，分析判断是否能有效防止和及时发现有毒有害物质渗漏、流失、扬散，并形成隐患排查台账。

c）落实隐患整改。根据隐患排查台账，制定整改方案，针对每个隐患提出具体整改措施，以及计划完成时间。整改方案应包括必要的设施设备提标改造或者管理整改措施。重点监管单位应按照整改方案进行隐患整改，形成隐患整改台账。

d）档案建立与应用。隐患排查活动结束后，应建立隐患排查档案并存档备查。隐患排查成果可用于指导重点监管单位优化土壤和地下水自行监测点位布设等相关工作。

## 8.2 环境管理要求

根据控制技术实施后风险和效果评估结论，应根据石油开采区内石油污染状况、污染类型、污染方式，开展后期环境管理。环境监测点位布置与环境监测指标选择是重点内容。

## 8.3 环境监测点位

8.3.1布置原则

8.3.1.1监测点位的布设应遵循不影响正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

8.3.1.2点位应尽量接近重点单元内存在土壤污染隐患的重点场所或重点设施设备，重点场所或重点设施设备占地面积较大时，应尽量接近该场所或设施设备内最有可能受到污染物渗漏、流失、扬散等途径影响的隐患点。

8.3.1.3根据地资料，目标采样层无土壤可采或地下水埋藏条件不适宜采样的区域，可不进行相应监测，但应在监测报告中提供地勘资料并予以说明。

8.3.2 土壤监测点

8.3.2.1 监测点位置及数量

每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少2个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少2个表层土壤监测点。

单元内部或周边原则上均应布设至少2个表层土壤监测点，具体位置及数量可根据单元大小或单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布等实际情况适当调整。监测点原则上应布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域，污染途径包含扬散的单元还应结合污染物主要沉降位置确定点位。

8.3.2.2 采样深度

深层土壤监测点采样深度应略低于其对应的隐蔽性重点设施设备底部与土壤接触面。下游50 m范围内设有地下水监测井并按照本标准要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。

表层土壤监测点采样深度应为0~0.5 m。单元内部及周边25m范围内地面已全部采取无缝硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不布设表层土壤监测点，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。

8.3.3 地下水监测井

8.3.3.1 对照点

原则上应布设至少2个地下水对照点。对照点布设在石油开采区地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证不受生产过程影响。临近河流、湖泊和海洋等地下水流向可能发生季节性变化的区域可根据流向变化适当增加对照点数量。

8.3.3.2 监测井位置及数量

每个重点单元对应的地下水监测井不应少于2个。每个石油开采区地下水监测井（含对照点总数）原则上不应少于4个，且尽量避免在同一直线上。

应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。

地面已采取了符合HJ610和HJ964相关技术要求的重点场所或重点设施设备可适当减少其所在单元内监测井数量，但不得少于2个监测井。

石油开采区或邻近区域内现有的地下水监测井，如果符合本标准及HJ 164的筛选要求，可以作为地下水对照点或污染物监测井。

监测井不宜变动，尽量保证地下水监测数据的连续性。

## 8.4 环境监测指标

8.4.1 初次监测

原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB 36600中基本项目，地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T 14848中常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。

石油开采区内任何重点单元涉及上述范围外的关注污染物，应根据其土壤或地下水的污染特性，将其纳入石油开采区内所有土壤或地下水监测点的初次监测指标。关注污染物一般包括：

8.4.1.1 石油开采区环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子；

8.4.1.2 排污许可证等相关管理规定或生产企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标；

8.4.1.3 生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标：

8.4.1.4 上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物；

8.4.1.5 涉及HJ164附录F中对应行业的特征项目（仅限地下水监测）。

8.4.2 后续监测

后续监测按照重点单元确定监测指标，每个重点单元对应的监测指标至少应包括：

8.4.2.1 该重点单元对应的任一土壤监测点或地下水监测井在前期监测中曾超标的污染物，受地质背景等因素影响造成超标的指标可不监测；

8.4.2.2 该重点单元涉及的所有关注污染物。

8.4.3 监测频次

自行监测的最低频次如表8-1所示。

表8-1  监测点监测频次一览表

| 监测对象 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 表层土壤 | 1年 |
|  | 深层土壤 | 3年 |
| 地下水 | 污染源单元 | 每季度 |
|  | 非污染源单元 | 半年 |
| 注1：初次监测包括所有监测对象。 注2：应选取每年中相对固定的时间段采样。地下水流向可能发生季节性变化的区域应选取每年中地下水流向不同的时间段分别采样。 |  |  |

## 8.5 效果评估

8.5.1 污染治理类工程效果评估，可通过定期对石油开采区及周边土壤、监测井进行采样检测，确定土壤和地下水环境相关指标情况，尤其关注地下水中修复材料、污染物及其反应产物的浓度变化，通过污染物迁移及反应过程分析，判断场地内地下水中污染物是否达到修复目标，对技术方法的应用效果进行评估。具体可参照HJ 25.5-2018相关要求。

8.5.2 非污染治理类工程效果评估，按照《建设项目（工程）竣工验收办法》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和HJ 651有关规定执行。